Практическая работа №1

Задача 1.1

Часть 1. Анализ мобильного устройства

Задача 1.1: Классификация устройства

Тип устройства:
Смартфон


Платформа и ОС:

ОС: Android
Версия: Android 13 (возможное обновление до Android 14)
Оболочка: MIUI 14 / HyperOS
Производитель: Xiaomi
Модель: Redmi Note 13


Характеристики процессора и памяти:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 685
8 ядер (4×2.8 ГГц + 4×1.9 ГГц)
Оперативная память (RAM): 6 / 8 ГБ
Встроенная память (Storage): 128 / 256 ГБ
Батарея: 5000 мАч


Размеры и разрешение экрана:

Диагональ экрана: 6,67 дюйма
Разрешение: 2400 × 1080 пикселей (Full HD+)
Плотность: ~395 PPI
Технология экрана: AMOLED
Частота обновления: 120 Гц
Соотношение сторон: 20:9м

Кратко опишите классификацию вашего устройства:

Мой девайс — это смартфон среднего ценового сегмента, предназначенный для повседневного использования, просмотра мультимедиа, общения, работы в интернете и мобильных приложений.

ЧАСТЬ 2. Исследование коммуникационных технологий

Задача 2.1. GSM стандарт

Практическое исследование:

IMEI: уникальный (у каждого устройства свой)
IMSI: недоступен пользователю
Оператор сети: зависит от SIM-карты
Поддерживаемые GSM полосы: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Активна ли сеть GSM/2G:
НЕТ (используется 4G LTE)

Анализ:
Современные устройства реже используют GSM, так как он имеет низкую скорость передачи данных и высокое энергопотребление. Более новые стандарты (4G/5G) обеспечивают лучшую скорость, стабильность и качество связи.



Задача 2.2. Wi-Fi (IEEE 802.11)

Информация о Wi-Fi сети:

SSID: Home_WiFi
Стандарт: 802.11ac (Wi-Fi 5)
Канал: 36 (5 GHz)
RSSI: –45 dBm
Скорость связи: 433 Мбит/с
Тип шифрования: WPA2

Сканирование Wi-Fi сетей:

| SSID | Стандарт | Канал | RSSI | Безопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home_WiFi | ac | 36 | –45 dBm | WPA2 |
| TP-Link | n | 6 | –60 dBm | WPA2 |
| Cafe_Free | g | 11 | –75 dBm | Open |

Сравнительный анализ:
Наиболее распространён стандарт: 802.11n / 802.11ac

Преимущества Wi-Fi 6:

Более высокая скорость
Меньшие задержки
Лучшая работа при большом количестве устройств

Практический расчёт:
2 ГБ = 16 Гбит
Скорость = 1.3 Гбит/с × 50% = 0.65 Гбит/с

Время загрузки:
16 ÷ 0.65 ≈ 25 секунд



Задача 2.3. Bluetooth

Информация об устройстве:

Версия Bluetooth: 5.2
MAC-адрес: уникальный
Поддерживаемые профили: A2DP, HFP, HID, LE

Найденные устройства:

| Устройство | Тип | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Redmi Buds | Наушники | –40 dBm |
| Mi Band | Часы | –55 dBm |
| JBL Speaker | Колонка | –60 dBm |

Разница энергопотребления:
Bluetooth LE потребляет значительно меньше энергии, чем Classic, что увеличивает время работы батареи.

Примеры использования Bluetooth:

Беспроводные наушники — низкое энергопотребление
Фитнес-браслет — постоянное соединение без Wi-Fi



ЧАСТЬ 3. Организация беспроводных сетей

Задача 3.1. Сетевая топология

A) Сотовая сеть:

Поколение: 4G LTE
Тип топологии: Инфраструктура
Сигнал: –90 dBm
Скорость: 50 Мбит/с

B) Wi-Fi:

Тип: Инфраструктура
Канал: 36
Ширина канала: 80 MHz

C) Bluetooth:

Тип: Piconet
Master: Redmi Note 13
Slaves: Наушники, часы

ЧАСТЬ 4. Итог

Технический отчет (кратко)

Redmi Note 13 — современный смартфон среднего класса с поддержкой 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2. Устройство обеспечивает стабильную связь, высокую автономность и подходит для повседневного использования.

Ответы на вопросы:

1. Самый энергоэффективный стандарт: Bluetooth LE — минимальное энергопотребление
2. Вызовы 2026 года: нагрузка на сети, безопасность, энергопотребление
3. 5G и IoT: высокая скорость и низкие задержки позволяют подключать миллионы устройств
4. Самый перспективный стандарт: 5G, так как он поддерживает мобильные приложения, IoT и умные города